지능형 도로체계(ITS) 프로젝트 작업 로그

2026년 9월 8일

github.com/mussinv6-commits/its-anomaly-detection

# 1. 번호판 검출 모델 추가 학습

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 이어학습 경로 버그 수정 | Ultralytics가 runs/detect/runs/... 형태로 폴더를 한 번 더 만드는 경우가 있어, 체크포인트 경로를 여러 후보 중 자동 탐색하도록 수정 |
| 추가 학습 | 100 epoch → 이어학습(--resume)으로 150 epoch까지 진행 |
| 결과 | Precision 0.952, Recall 0.886, mAP50 0.963 (이전 0.925 대비 개선) |

# 2. 번호판 인식 방식을 다수결로 개선

같은 차량의 인식 결과가 프레임마다 흔들리는 문제(예: 37아3587 → 377가0358 → 5570이3587)를 확인하고, 인식 로직을 개선했다.

| 이전 방식 | 개선된 방식 |
| --- | --- |
| 이상탐지 시점에 단 1프레임만 OCR 시도 | 이상탐지가 지속되는 동안 매 프레임 계속 시도 |
| 그 1번 결과를 그대로 채택 | 여러 프레임의 결과를 모아 최다득표 값을 채택 (다수결) |
| 화질이 나쁜 순간에 걸리면 그대로 실패 | 여러 프레임 중 하나만 정확해도 다수결로 수렴 가능 |

목표: 번호판 인식 성공률을 기존 약 2% 수준에서 실질적으로 끌어올리는 것

# 3. 속도 캘리브레이션 문제 발견 및 개선 시도

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 문제 발견 | 일반 시내 도로 영상에서 평균속도 73.5km/h로 비정상적으로 높게 계산됨 — meters_per_pixel 값이 카메라 조건에 안 맞는 것으로 추정 |
| 실측 기반 캘리브레이션 시도 | 화면 속 대형버스의 표준 폭(약 2.495m)을 기준물로 삼아 픽셀 대 미터 비율을 역산 (0.00387) |
| 재측정 결과 | 평균속도 8.8km/h로 하락 — 버스가 정차 중이던 장면이 섞여 있어 재해석 필요 |
| 교훈 | meters_per_pixel은 카메라마다 다르며, 추측이 아니라 화면 속 알려진 기준물(차선 폭, 차량 규격 등)로 역산해야 신뢰도 있는 절대 속도값을 얻을 수 있음. 현재 시스템은 '정밀 속도계'가 아니라 '상대적 패턴 비교' 도구임을 인지하고 사용해야 함 |

# 4. 시공간 히트맵 — 정책 도구로 확장

단순히 '어디서 이상탐지가 발생했는가'를 넘어, '언제·어디에 집중적으로 발생하는가'를 보여주는 시공간 분석 기능을 추가했다.

| 구성 요소 | 내용 |
| --- | --- |
| get_anomaly_heatmap_data() | CCTV 위치 x 시간대(0~23시)별 이상탐지 건수 집계 |
| get_peak_hours_by_location() | 지점별로 이상탐지가 가장 몰리는 피크 시간대 계산 |
| /anomaly-heatmap, /anomaly-peak-hours | 위 데이터를 제공하는 API 엔드포인트 |
| 대시보드 히트서클 | 카카오맵 위에 건수 비례 크기·농도의 원으로 밀집도 시각화 |
| 시간 슬라이더 | 0~23시를 스크러빙하며 시간대별 위험 변화를 직관적으로 확인 |
| 피크 시간대 표 | 위험도(전체 건수) 높은 순 정렬 — 어디부터 봐야 하는지 즉시 파악 가능 |

탐지 시스템에서 '어디를 언제 집중 관리해야 하는가'를 알려주는 정책 도구로 성격이 확장됨

# 5. 형상관리

- main.py: 번호판 다수결 인식 로직 반영

- train_plate_detector.py: 이어학습 체크포인트 경로 자동탐색 수정

- db.py / api.py / dashboard.html: 시공간 히트맵 기능 추가

- 변경사항 GitHub push 완료

# 6. 다음에 할 것

- 여러 CCTV 지점(서로 다른 좌표)의 데이터를 쌓아 히트맵의 실제 비교 효과 검증

- meters_per_pixel 캘리브레이션 방식을 코드화(차선 폭 등 자동 추정) 검토

- 번호판 다수결 인식 방식의 실제 성공률 재측정